建筑施工桩工机械

安全技术性能检查表

检查部门：

检查日期：            年    月    日

建筑施工桩工机械安全技术性能检查表

（企业自检□/专家核查□）

- 检查项目及结果：

1. 资料检查项目

| 序号 | 检查项目 | 规定要求 | 检查情况 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 营业执照 | 企业应有营业执照，经营范围应包括基础工程施工，或基础工程施工设备租赁 |  |  |
| 2 | 桩机来源合法 | 应有桩机购销合同、正式发票或其它有效产权证明 |  |  |
| 3 | 产品合格 | 应有产品出厂合格证或其它有效的检定证明 |  |  |
| 4 | 使用说明书 | 应有与设备符合的使用技术说明书 |  |  |
| 5 | 管理制度 | 应有安全生产管理制度，设备使用管理制度和打桩操作规程等 |  |  |
| 6 | 管理架构 | 应建立安全管理架构，人员配备满足安全管理要求 |  |  |
| 7 | 持证上岗 | 机组人员应持有效的上岗资格证书 |  |  |
| 8 | 设备档案 | 应有施工方案，使用记录、维修保养记录和设备事故记录， |  |  |

2. 整机外观检查项目

| 序号 | 检查项目 | 规定要求 | 检查情况 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 标牌、标志 | 应在明显位置固定产品标牌，设置操纵指示标志、主要性能参数图表和桩机证编号 |  |  |
| 2 | 主要焊缝外观 | 无明显可见的焊缝缺陷 |  |  |
| 3 | 主要连接螺栓 | 不低于螺母，无明显松动，符合规定要求 |  |  |
| 4 | 主要连接销轴 | 完整，轴向固定可靠 |  |  |
| 5 | 主要钢结构 | 无可见裂纹、明显变形和严重腐蚀 |  |  |
| 6 | 主要机构外观 | 完整，无可见裂纹、明显变形和严重腐蚀 |  |  |
| 7 | 电箱电缆 | 外观完整，电箱防漏水，电缆无破损 |  |  |
| 8 | 防护罩壳 | 完整，固定可靠 |  |  |

3. 配套装置检查项目

| 名称 | 序号 | 检查项目 | 规 定 要 求 | 检查情况 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 机械部分 | 1 | 结构 | 要求整机各部齐全，无缺损 |  |  |
|  | 2 | 主卷扬机 | 满足施工要求 |  |  |
|  | 3 | 配套小卷扬机 | 运转正常，无异常 |  |  |
|  | 4 | 电焊机 | 完整，工作可靠 |  |  |
|  | 5 | 制动器 | 制动性能良好，有手动松闸功能 |  |  |
|  | 6 | 钢丝绳 | 绳卡数量和安装应符合规定要求 |  |  |
|  | 7 | 滑轮 | 应设防脱槽装置，转动灵活、无明显倾侧现象 |  |  |
|  | 8 | 导辘 | 导辘与轨道间隙5㎜≤δ≤10㎜ |  |  |
|  | 9 | 导轨 | 接缝应平整，错位≤1.5㎜，导向良好， |  |  |
|  | 10 | 安全限位装置 | 应有效、灵敏、可靠 |  |  |
| 液压装置 | 11 | 油管 | 不得有破损，接口应有防粉尘措施 |  |  |
|  | 12 | 油泵 | 油压表能正确读压力 |  |  |
|  | 13 | 油缸 | 无泄漏，可正常工作 |  |  |
| 电气系统 | 14 | 线路 | 不得用电线插入插插座钩挂在线路上或开关上方直接取电 |  |  |
|  | 15 | 电箱 | 不得用铜丝或其它金属线代替保险丝 |  |  |
|  | 16 | 绝缘电阻 | 电动机及电气元件（电子元器件部分除外）的对地绝缘电阻就≥0.5MΩ；电气线路的对地绝缘电阻应≥1MΩ |  |  |
|  | 17 | 电气保护 | 应设置失压、零位、相序保护 |  |  |
|  | 18 | 紧急断电开关 | 便于操纵处应装置，非自行复位 |  |  |

二、检查综合意见

| 型号规格 |  | 备案编号 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 制造单位 |  | 产品编号 |  |
| 产权单位 |  | 出厂年月 | 年 月 日 |
| 检查日期 | 年 月 日 |  |  |
| 检查依据 | 《建筑机械使用安全技术规程》（JGJ33-2001） 《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-99） 《起重机械安全规程》（GB6067-1985） 《施工现场临时用电安全技术规范》（JGJ46-2005） 其他相关文件 |  |  |
| 检查结论 | 检查情况： 1、结构： □各主要结构件锈蚀与磨损没有超过原壁厚10%， □磨损变形率没有超出标准要求； □主要构件表面未发现裂纹； □立柱直线度≤1‰； □立柱垂直度偏差≤3‰； □架体投影面对角线偏差≤1.5‰； 2、安全保护装置： □符合《建筑机械使用安全技术规程》（JGJ33-2001）要求 综合意见： □ 经专家评估，该机安全技术性能评定为合格。 □ 经专家评估，该机安全技术性能评定为不合格。 检查人员（签名）： 签发单位盖章： 日期： 年 月 日 |  |  |
| 备注 |  |  |  |

记录人：          审核人：           批准人：          日期：