【2.3】

关于进一步加强建筑起重机械安全管理的通知

江建安监[2012]3号

各市、区建设工程质量安全监督站、建筑工程施工、监理单位及建筑起重机械租赁、安装、使用单位：

为进一步加强建筑起重机械安全监管，防止施工安全事故，根据住房和城乡建设部《龙门架及井架物料提升机安全技术规范》（JGJ88-2010）、《建筑施工塔式起重机安装、使用、拆卸安全技术规程》（JGJ196-2010）、《建筑施工升降机安装、使用、拆卸安全技术规程》（JGJ215-2010）、《建筑起重机械备案登记办法》（建质[2008]76号）、原建设部《建筑起重机械安全监督管理规定》（建设部第166号令）的规定，和广东省住房和城乡建设厅《关于认真贯彻执行〈龙门架及井架物料提升机安全技术规范〉（JGJ88-2010）的通知》（粤建质函[2011]896号）文件要求，结合我市建筑工程起重机械备案登记、安装、拆卸、使用、维保和检验等方面的实际情况，提出如下监管要求，请认真贯彻执行：

一、新购置及新安装的龙门架及井架物料提升机（以下简称物料提升机）必须符合《龙门架及井架物料提升机安全技术规范》（JGJ88-2010）的相关规定，并应具有特种设备制造许可证、产品合格证及监督检验证等文件，其起重量限制器、防坠安全器应经型式检验合格，且符合规范关于安全装置的规定。

二、目前正在使用并已检验合格的物料提升机，在原检验报告有效期内可继续使用。但应完善起重量限制器、防坠安全器、安全停层装置、上下限位开关、基础、缆风绳、地锚、附墙、进料口防护棚、楼层平台与防护门、卷扬机操作棚、信号通讯装置、紧急断电开关、缓冲器等装置。

三、井架物料提升机安装高度原则上不得超过30m。特殊情况下物料提升机安装高度等于或超过30m时，必须满足《龙门架及井架物料提升机安全技术规范》（JGJ88-2010）3.0.10、8.3.2的规定。安装高度等于或超过30m的物料提升机的安装、使用、拆卸管理，按照塔式起重机、施工升降机的管理方式进行监管。

四、在建工程建筑起重机械（含塔式起重机、施工升降机、物料提升机）办理安装告知时，必须同时提交设备产权登记证及履历手册原件和复印件核查。此前未完善产权备案手续的，从2012年3月1日开始，安装前必须持相关资料，经设备权属单位所在地产权登记部门受理登记，完善产权登记备案手续。

五、在建工程建筑起重机械（含塔式起重机、施工升降机、物料提升机）的安装、拆卸、顶升、附着等作业，必须由取得建筑起重设备安装工程专业承包资质及安全生产许可证的单位实施，安装单位须编制针对性的专项施工方案并按程序办理好审批手续后方可实施。

六、在建工程建筑起重机械（含塔式起重机、施工升降机、物料提升机）安装完毕，安装单位在自检合格后，报具备相应资质的检验检测单位检验。建筑起重机械检验合格后，施工单位应组织租赁、安装、使用及监理单位对安装质量进行验收，验收合格后方可投入使用。建筑起重机械应在验收合格之日起30日内办理使用登记备案手续。每次附墙必须经使用、租赁、安装和监理单位验收合格后，方可投入使用，并在验收后两天内将验收记录送属地安监站备案。

七、物料提升机有下列情况之一时，应进行使用过程检验：

（一）正常工作状态下的物料提升机作业周期超过一年；

（二）闲置时间超过6个月；

（三）经过大修、技术改进及新安装的物料提升机交付使用前；

（四）经过暴风、地震及机械事故，物料提升机结构有刚度、稳定性及安全装置的功能受到损害的。

使用过程检验内容应包括结构检验、额定荷载试验和安全装置可靠性试验等。

江门市建设工程安全监督站

二○一二年二月七日